Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)

Проблемная лаборатория организации и безопасности дорожного движения.

«Утверждаю»

Проректор по научной работе

д.т.н.,  проф.

________________Иванов А.М.

«____»_______________2012 г.

- АВТОРЕФЕРАТ

научно-исследовательской работы

«Формирование научно обоснованных методов и механизмов профилактической деятельности по снижению влияния факторов аварийности; их классификация и ранжирование. Разработка научно обоснованных мер профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий по направлениям (аварийность в городах, на пассажирском автотранспорте, на железнодорожных переездах; детский дорожно-транспортный травматизм; дисциплина водителей и пешеходов, транспортные средства с правым рулем; технически устаревшие транспортные средства; деятельность на месте дорожно-транспортного происшествия; влияние средств массовых коммуникаций на участников дорожного движения, влияние обязательного страхования автогражданской ответственности на безопасность дорожного движения)» в рамках мероприятий Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» (приложение №6 пункта №9 Программы).

Госконтракт № 12/6/9/035

Этап II. п.1. Проведение исследований и разработка предложений по установлению (уточнению) критериев введения светофорного регулирования на перекрестках

Руководитель проекта  д.т.н., проф.			___________ Сильянов В.В.

Москва 2012 г.

В данном реферате приведены результаты анализа аварийности за 2009-2011гг. на регулируемых перекрестках дорог и улиц всех возможных категорий, в том числе сравнительный анализ аварийности на этих перекрестках до и после введения светофорного регулирования.

Также представлен анализ нормативного регулирования и практика введения светофорной сигнализации на перекрестках за рубежом.

Кроме того, осуществлен анализ аварийности  на нерегулируемых перекрестках, в результате которых выявлена связь риска ДТП в зависимости от интенсивности движения.

По результатам исследований подготовлены предложения по введению новых критериев введения светофорной сигнализации не перекрестках и даны предложения в ГОСТ Р 52289-2004, а также критерии допустимости одновременного пропуска правоповоротных транспортных и пешеходных потоков на регулируемых перекрестках.

Введение

Регулируемые перекрестки являются одним из самых распространенных типов городских узлов. Их эффективная и безопасная организация движения на них во многом обуславливает качество функционирования улично-дорожной сети в целом. В этой связи становится актуальным совершенствование методического и нормативного обеспечения в области организации дорожного движения на регулируемых перекрестках.

В Российской Федерации уже на протяжении двух десятилетий не разрабатывались методические документы в области организации дорожного движения на регулируемых перекрестках. Необходимо принятие терминологии, соответствующей мировой практике организации движения на регулируемых пересечениях.

Расчет средней задержки выполняется в нашей стране по формуле Вебстера, от которой уже отказались зарубежные специалисты. В настоящее время созданы новые методики расчета задержек и длины очередей транспортных средств, учитывающие такие важные факторы как наличие или отсутствие координированного регулирования; образование и нарастание затора или его уменьшение. В частности расчет длины очереди используется для определения геометрических элементов регулируемых пересечений – длины выделенных полос.

В Российской Федерации на протяжении многих лет безопасность движения на автомобильных дорогах и на их узлах количественно оценивается коэффициентом аварийности. На основе этого показателя разрабатываются методические рекомендации. Вместе с тем для городских регулируемых пересечений количественная оценка безопасности движения так и остается неразработанной, неизвестны и фактические показатели относительной аварийности на регулируемых пересечениях.

Не установлены допустимые области применения конфликтов транспортных и пешеходных потоков на регулируемых пересечениях. Кроме того остается неизученным влияние длительности и сочетания вспомогательных тактов на безопасность движения

Без решения всех этих вопросов невозможно добиться эффективной организации дорожного движения на перекрестках.